吉林紫金铜业有限公司

2019年度

环境信息公开报告

北京百灵天地环保科技股份有限公司

二〇二〇年三月

目  录

1 企业基本情况	1

1.1 企业介绍	1

1.2 环保机构情况	1

1.3生产经营情况	2

1.3.1 生产工艺简介	2

1.3.2 产品及产量	8

2 污染防治设施的建设和运行情况	1

2.1 废气污染防治设施	1

2.2 废水污染防治设施	4

2.3固体废物污染防治措施	5

3 污染物排放情况	7

3.1污染物达标排放情况	7

3.1.1 废气污染物达标排放情况	7

3.1.2 废水污染物达标排放情况	9

3.1.3 厂界噪声达标情况	10

3.2 企业自行监测方案	10

4 环境管理情况	12

4.1建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况	12

4.2技改及落后产能淘汰情况	19

4.3 环保行政许可情况	19

4.4 环保税缴纳情况	19

5 突发环境事件应急预案及演练情况	20

5.1 突发环境事件应急预案	20

5.2 突发环境事件发生情况	21

6 清洁生产实施情况	23

7 受到环保行政处罚情况	24

8 环保工作总结及改进计划	25

8.1 2019年环保工作总结	25

8.2 2020年环保工作计划	31

9 附件	35

附件1	36

附件2	41

附件3	46

附件4	48

附件5	50

附件6	52

附件7	59

附件8	63

附件9	64

附件10	66

附件11	68

附件12	78

附件13	82

# 1 企业基本情况

## 1.1 企业介绍

吉林紫金铜业有限公司原为珲春多金属有限公司，专门负责多金属复杂金精矿综合回收项目建设、生产，后更名为珲春紫金矿业多金属分公司，是珲春紫金矿业有限公司全资子公司。2016年12月从珲春紫金矿业有限公司分立并更名为吉林紫金铜业有限公司（以下简称吉林紫金）。吉林紫金于2013年5月开始土建工程，2015年10月项目建成投产。

吉林紫金基本情况见表1-1。

表1-1  吉林紫金基本情况

| 企业名称 | 吉林紫金铜业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 | 吉林省延边州珲春市边境经济合作区18号小区 |  |  |
| 行业类别 | 有色金属冶炼 |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的冶炼、加工、销售；硫酸、硫酸镍、发烟硫酸（以上产品只限本企业产生的副产品）、硫酸铜、氧气（配套氮气）的生产、销售；铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和选矿尾渣、石膏及中和渣的销售；批发、零售：硫酸、硫酸镍、发烟硫酸；冶炼技术的研究、开发、咨询、服务、转让；法律、法规允许的进出口贸易。（以上经营范围不含国家淘汰产能行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |
| 组织机构代码 | 91222404MA13X3DD9T | 法定代表人 | 刘长东 |
| Email邮箱 | 32193434@qq.com | 传真 | 0433-5095305 |
| 联系人 | 刘恩宏 | 联系方式 | 13843349255 |

## 1.2 环保机构情况

吉林紫金铜业有限公司有着完善的环保组织结构，公司已设立生态环境部，统一领导、协调公司的环保工作，负责公司环境保护方面的日常监督管理工作，并由一名公司领导具体分管环境保护工作。公司制定了详细的环境管理文件，不断完善企业环境管理制度和相关环保档案。公司生态环境部共有专职环保人员6人。环境管理机构和制度建设情况见表1-2。

表1-2  环境管理机构和制度建设情况

| 环保机构名称 | 环保工作人员数量（人） | 现有环境管理制度 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境部 | 6 | 《吉林紫金铜业有限公司环境保护责任制》、《吉林紫金铜业有限公司沟口井池管理责任制度》、《吉林紫金铜业有限公司环境保护设施管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司污染物监测与排污申报制度》、《吉林紫金铜业有限公司环保与生态档案管理制度》、《吉林紫金铜业有限公司大气污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司固体废物污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司水污染防治管理办法》、《吉林紫金铜业有限公司土地绿化恢复管理技术标准》、《吉林紫金铜业有限公司环保生态检查管理规定》、《吉林紫金铜业有限公司水淬渣生产、装卸、转运、贮存、加工环保管理规定》、《吉林紫金铜业有限公司危险废物污染防治责任制》、《吉林紫金铜业有限公司环境绩效监测程序》、《吉林紫金铜业有限公司环境因素识别与评价程序》 |

## 1.3生产经营情况

### 1.3.1 生产工艺简介

吉林紫金主要生产项目为多金属复杂金精矿综合回收项目，其主要生产工艺流程为：含铜复杂金精矿→高温富氧熔炼→烟气收尘→烟气有价元素收集→烟气制酸→金锍转炉吹炼→精炼→阴极电解。

（1）备料

含铜复杂金精矿在计重取样后卸入原料车间，原料车间设有外围结构以防风防雨和防治扬尘。矿仓采用一侧进料地下式，矿粉经计量皮带秤称重后送到混合皮带，再送到冶炼车间。

（2）金精矿熔炼、吹炼及精炼

①熔炼

熔炼炉的炉顶设置炉料缓冲仓，料仓配备计量装置。计量后的炉料由给料皮带连续经炉顶的下料口投入到双侧富氧熔炼炉中。

制氧站所产含氧约95%的氧气经加压后以108kpa压力经风口（将含氧量为95%的富氧稀释到70%后采用空气补入）鼓入炉内渣层，使熔体激烈搅动。进入熔体中的氧气迅速与炉顶投入的金精矿中硫化物和少量煤粉、焦粉进行氧化反应，并产生熔炼过程所需热量。

熔炼产生的锍具有公认的捕集贵金属功能，因比重较大而沉入熔池下部，穿越挡墙进入金铜锍熔池。根据转炉作业周期，金铜锍定期采用虹吸式放出，经包子吊车送往转炉吹炼工序。熔炼渣则集聚于上部，由渣溢流口连续放至贫化电炉，进一步降低渣中含金、银及铜，贫化后的熔渣从贫化电炉中排出，贫化得到的金铜锍运入吹炼工序。

②吹炼

热金铜锍从侧吹炉放铜口排入9m3金铜锍包，用行车加入转炉。吹炼过程需要的石英石通过炉顶熔剂系统加入炉内。石英石上料系统采用装载机→石英石上料仓→链斗给料机→石英石皮带→中间料仓→计量皮带→活动溜槽→转炉工艺。

吹炼过程需要的高压空气由离心鼓风机供给，金铜锍吹炼过程分为造渣期和造铜期。根据吹炼作业的进程，分别加石英石、阳极炉精炼渣、黑铜（净液系统产出）、粗铜（净液系统产出）、废阳极板（精炼产生）和电解残极。造渣期的吹炼反应是金铜锍中的FeS氧化、造渣以及生成SO2获白金铜锍，造铜期的吹炼反应是脱除白金铜锍Cu2S中的硫，使其氧化，并生成粗铜和SO2，粗铜倒入粗铜包并送往阳极炉精炼。

③精炼

两台回转式阳极炉交替作业，燃料及还原剂为天然气。将品位为98.5%的热态粗铜用包子倒入阳极炉，操作中控制炉内为微负压状态，燃烧天然气以维持炉内的热平衡。炉内氧化采用压缩空气为氧化剂，通过固定在炉壳上的风管将压缩空气鼓入铜液内进行，粗铜中微量的S氧化生成SO2进入烟气，其余大部分Pb、Zn、As等杂质氧化后则进入阳极炉精炼，精炼渣再返回转炉吹炼。氧化作业完成后，将炉压调整为微正压，通入还原剂天然气将部分被氧化的铜还原得到含铜99.5%的精炼铜，液态精炼铜经溜槽自流入圆盘浇铸机浇铸成形状、重量合格的阳极板，再用叉车送往电解车间进行电解精炼。废阳极板返回转炉吹炼。

（3）烟气收尘

双侧富氧熔炼炉烟气和转炉烟气分别经各自余热锅炉冷却降温回收余热，在余热锅炉中重烟尘首先沉降，然后分别进各自电除尘器进一步收尘后送制酸系统生产硫酸；贫化电炉烟气并入熔炼电除尘器，经收尘后与熔炼烟气一并进入制酸系统。

阳极炉精炼烟气经余热锅炉后进入板式冷却器，进一步冷却后的烟气经袋式除尘器除尘后，由引风机送至活性焦脱硫除尘系统处理后，再通过烟囱排空。

①双侧富氧熔炼炉烟气除尘

双侧富氧熔炼炉产出的最大烟气流量为36546Nm3/h，含尘量38g/Nm3，双侧富氧熔炼炉烟气经余热锅炉回收余热降温后，采用锅炉系统重力沉降加电收尘工艺流程收尘。在余热锅炉中重烟尘首先沉降，然后进入电除尘器进一步收尘，使其含尘浓度降至200mg/Nm3以下，烟气经高温排烟机送硫酸车间生产硫酸。贫化电炉烟气并入熔炼电除尘进口，经收尘后与熔炼烟气一并进入制酸系统。

在余热锅炉中沉降重烟尘由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。熔炼及贫化电除尘系统采用两台40m2四电场电除尘器，熔炼及贫化电除尘器前端一、二电场捕集烟灰集中到灰仓，灰仓下部设气力送灰系统，将灰尘输送到熔炼炉顶部烟尘仓，烟尘经称量后直接入炉。熔炼及贫化电除尘器后端三、四电场捕集的白烟尘通过正压气力送灰系统输送到白烟尘包装间，经自动包装机包装后外售。

②金锍吹炼烟气除尘

转炉产出的最大烟气流量为31017Nm3/h，并含有约18g/Nm3的烟尘，温度约830℃左右时进入余热锅炉回收余热生产蒸汽，使温度降至350℃左右，与此同时，烟气中所带烟尘也部分沉降下来。从余热锅炉排出的烟气进入电除尘器进一步净化，使其含尘浓度降至200mg/Nm3以下，随后由高温风机送烟气混合器进入制酸工序。

在余热锅炉中沉降重烟尘由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。转炉电除尘采用两台50m2四电场电除尘器。转炉电除尘器捕集的白烟尘通过正压气力送灰系统输送到白烟尘包装间，用自动包装机包装后外售。

③粗铜精炼烟气除尘

阳极炉产生的最大烟气流量为20000Nm3/h，并含有约16g/Nm3的烟尘，经余热锅炉回收余热产生蒸汽后，烟气温度降到290℃左右，在余热锅炉中重烟尘首先沉降，由设于锅炉下部的埋刮板输送机集中到灰仓，灰仓下部设密封烟尘罐，用叉车定期运至原料车间返回配料。从余热锅炉排出的烟气经板式冷却器后烟气温度由290℃降到150℃左右，进入袋式除尘器进行净化，净化后的烟气由引风机送至活性焦脱硫除尘系统处理后，再通过烟囱排空。

阳极炉袋式除尘器捕集的阳极炉烟尘集中到灰仓，灰仓下部设气力送灰系统，将灰尘输送到熔炼炉顶部烟尘仓，烟尘经称量后直接入炉。

（4）烟气制酸

硫酸系统采用动力波烟气净化技术和高浓度SO2转化技术及两转两吸工艺，回收转化过程产生的中温位热。制酸主要包括烟气净化、干吸、转化等工序，具体如下：

①净化工段

来自电除尘器的烟气首先进入逆喷洗涤器的喷射管，与逆向喷咀喷出的跟气体方向相反的液体碰撞，在气-液界面处建立起具有一定高度的泡沫区，在泡沫区发生粒子的捕集及气体的吸收，使烟气得到净化，同时在绝热蒸发过程中烟气温度降至75℃左右。洗涤液大部分直接进入逆喷洗涤器循环使用，少部分洗涤液引入斜管沉降器进行液-固分离，从而减少由于循环液中含固量增大而造成对设备、管道的磨损及管道的堵塞。斜管沉降器中的溢流清液流入清液贮槽。为了防止逆喷洗涤器溢流堰的堵塞，大部分清液由泵打入高位槽用于逆喷顶部溢流堰及事故喷咀，少部分清液由泵打入SO2脱吸塔脱除SO2后与斜管沉降器的底流混合进入污水处理站处理达标后回用，不外排。脱吸塔脱除的SO2气体通过主系统的气体管道返回制酸系统制酸，不外排。

水蒸气近饱和的烟气进入填料洗涤塔进行气液分离，为移除系统的热量，在气体冷却塔循环泵后设置稀酸板式冷却器，用循环水间接冷却。经冷却后的液体进入气体冷却塔分酸槽自上往下淋洒，使烟气进一步降温、除尘，出口烟气温度降至37℃以下。产生的冷凝水，通过循环泵出口管上设置的管线串入逆喷洗涤器集液槽。

由气体冷却塔出来的烟气进入二级逆喷洗涤器进一步除去杂质和细粒，以减轻后续设备的负荷，提高系统的净化效率，并确保烟气温度达标。循环稀酸根据需要部分串入填料洗涤塔集液槽。烟气进入一级和二级电除雾器，将其酸雾除去，使烟气净化出口的酸雾量≤5mg/Nm3，然后通过烟气管道送往干吸工段的干燥塔。

②干吸工段

来自净化工段二级电除雾器的烟气进入干燥塔的下部，自下往上流动，与自上往下喷淋的93%~95%的浓硫酸通过填料层充分接触，利用浓硫酸吸水的性质干燥烟气，使净化后烟气中的水分达到0.1g/Nm3以下。经干燥后的烟气中夹带着一定数量的酸沫，为此，在干燥塔的顶部设置了不锈钢金属丝网捕沫器，烟气通过捕沫器后将酸沫除去，送入SO2鼓风机。

由转化工段来的一次转化烟气中95%以上的SO2已被转化成SO3，经换热冷却后SO3烟气温度约为180℃，送往一吸塔，采用98%的浓硫酸进行吸收。为除去由硫酸蒸汽冷凝产生的细小雾粒，一吸塔顶部设置了纤维除雾器，吸收SO3后的烟气经除雾器除去雾粒后送往二次转化。二次转化后的SO3烟气送往二吸塔，采用98%浓硫酸进行吸收，为除去吸收过程中烟气带出的细小雾粒，二吸塔顶部设置高效纤维除雾器，吸收SO3后的烟气除去雾粒后，最终排放的废气为SO2尾气。

一吸塔吸收SO3后的循环酸和二吸塔吸收SO3后的循环酸从各自的塔底通过重力流入各自的吸收塔循环酸槽，然后由泵打入阳极保护酸冷却器，用冷却水间接冷却后的硫酸，分别送往一、二吸收塔分酸装置，作为一吸、二吸塔循环酸使用。

干燥塔循环酸吸收烟气中的水分后浓度有所降低，而一吸塔和二吸塔的循环酸吸收SO3后浓度有所提高，根据工艺操作要求，各自需维持一定的酸浓度，因此采用干燥和吸收相互串酸和加水的方式进行自动调节。系统中多余的98%酸或者93%酸可作为成品酸产出。

③转化工段

采用进口触媒、“3+2”五段两次转化流程，转化率为99.92%。如果进入制酸转化工段的烟气中二氧化硫浓度低于5%时，两台电加热炉将开启升温，确保温度维持在430℃以上，保证制酸系统正常进行。

来自主鼓风机的炉气，依次经过III、I换热器，与三段、一段出口的高温转化气换热，温度升至430℃进入转化器。经一、二、三段转化并换热后的转化烟气温度降至300℃后进入低压热管锅炉，降温到180℃，然后进入一吸塔，用98%浓硫酸吸收其中的SO3后，再依次经过IV、V、II换热器，与四段、五段、二段出口的高温转化烟气换热，升温至430℃后依次进入转化器四段、五段进行第二次转化。经四段、五段转化后的气体经IV、V换热器后，温度降至180℃后进入第二吸收塔，用98%浓硫酸吸收其中的SO3，尾气排入大气。

（5）阴极电解

①阴极电解

由熔炼车间产出的阳极板，用叉车送至电解车间电解工段。首先在阳极整形机组上进行压板、矫耳、铣耳、排板后按间距100mm排列，然后经专用吊车吊入电解槽内进行电解。电解液为含Cu：45~55g/L、H2SO4：180~200g/L的水溶液。阴极为不锈钢永久阴极，其周期为7天，产出的电铜用专用吊车送入电铜剥离机组进行烫洗、剥离、码垛、秤重，然后用叉车送成品库。阳极周期为21天，电解的残极经残极洗涤机组洗涤、码垛后返回熔炼车间送转炉吹炼。

为了保证一定的电解液温度，电解液经循环泵至钛板加热器将电解液加热到65℃后进入高位槽，随后经分液槽再流入各个电解槽。电解槽采用槽底中央供液方式，由槽面两端溢流出的电解液汇总后返回循环槽。为减少电解液悬浮物含量，保证阴极铜质量，将25%左右的循环电解液经净化过滤器过滤后返回循环系统。为防止电解液内杂质的积累和铜离子的增加，每日抽出一定量电解液送至净液工段净化。为获得结构致密的优质阴极铜，在电解液循环槽内加入适量的添加剂，添加剂有明胶、硫脲、盐酸等，盐酸的主要作用是将少量溶解的银沉淀在阳极泥中。

电解液经充分电解最后进入出装槽。在出装槽作业时，上清液流入上清液贮槽，全部经过滤机过滤后进入循环系统。排出的阳极泥进入阳极泥中间槽，经浓密机沉降分离后，底流由压滤机进行压滤，滤液进浓密上清液贮槽，经过滤机过滤后返回循环系统。滤渣即为阳极泥，它几乎富集了阳极板中全部的贵金属，送阳极泥车间回收贵金属。槽面覆盖涤纶布保温及减少电解液的挥发。

②净液

净液系统工艺流程为真空蒸发浓缩、水冷结晶生产粗硫酸铜→旋流电解脱铜及杂质→真空蒸发浓缩、水冷结晶生产粗硫酸镍。

电解工段每天抽取废电解液和阳极泥车间滤液送净液工段废电解液槽，然后将一半废电解液送至蒸发高位槽，电解液由高位槽连续自流至循环泵进口，再送到板式真空蒸发器组进行连续蒸发浓缩。由水喷射制造真空，蒸发压力（绝对压力）为0.04~0.05MPa，蒸发温度为75~80℃，自动控制密度为1.39t/m3，由循环泵连续泵送至水冷结晶槽，多台水冷结晶槽阶梯布置连续作业，结晶浆液在水冷结晶槽由隔膜泵泵送至离心机进行分离，过滤液流入结晶母液槽，分离出的粗硫酸铜部分称量包装出售，部分重溶后返回电解工段。结晶母液自流到中间槽，另一半废电解液、阳极泥车间滤液也泵送到中间槽，3种混合液先经精密过滤滤去杂质颗粒后，溶液送一二段旋流电积脱铜。旋流电积采用钛涂层作为阳极，不锈钢作为阴极。旋流电解总共四个阶段：

旋流电解一段：由2个模块组成，每个模块含120支8英寸旋流电解装置，两个模块间采用并联运行，将电解液中的铜离子浓度从40.31g/L降低到15g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在15g/L左右，电流密度为650A/m2，阴极电流效率为92%以上，产出符合要求的产品阴极铜。

旋流电解二段：由2个模块组成，每个模块含72支8英寸旋流电解装置，将电解液中的铜离子浓度从15g/L降低到6g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在6g/L左右，电流密度为410A/m2，阴极电流效率为88%以上，产出符合要求的产品阴极铜。

旋流电解三段：由1个模块组成，含72支8英寸旋流电解装置，将电解液中的铜离子浓度从6g/L降低到2g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在2g/L左右，电流密度为340A/m2，阴极电流效率为85%以上，产出粗铜返回转炉吹炼。

旋流电解四段：由1个模块组成，含72支8英寸旋流电解装置，采用并联运行，将电解液中的铜离子浓度从2g/L降低到0.2g/L，稳定运行时的电解液铜离子浓度大约维持在0.1-0.3g/L左右，电流密度为700~760A/m2，阴极电流效率为28%以上，产生黑铜，送转炉吹炼。

脱铜后液经真空蒸发后进行水冷结晶。硫酸镍结晶后液经离心机固液分离后得到粗硫酸镍，结晶母液黑酸返回阴极电解车间。

（6）渣选车间

渣选车间处理吹炼渣。转炉炉渣的最大块度为200mm（个别大块由人工碎至200mm），经一段颚式破碎机开路破碎，其产品粒度为0~80mm；破碎产品进入半自磨机，排矿经过直线振动筛进行筛分，筛上物料经带式输送机返回半自磨机再磨；筛下物料经一段、二段旋流器分级，溢流（-0.043mm占85%）进入浮选系统；两段旋流器的沉砂返回溢流型球磨机再磨，形成闭路循环。

浮选工段流程采用二粗、二扫、二精的浮选流程，最终产品为渣精矿和选矿尾渣。

脱水流程，渣精矿和选矿尾渣分别经浓密机脱水和过滤两段脱水作业，得到渣精矿滤饼（含水14%）和选矿尾渣滤饼（含水14%）。

渣选厂最终产出渣精矿和选矿尾渣，渣精矿返回熔炼炉配料，选矿尾渣外售。

### 1.3.2 产品及产量

2019年，吉林紫金主要产品及产量见表1-3。

表1-3  吉林紫金2019年产品及产量情况

| 序号 | 产品名称 | 年产量（t/a） | 精矿处理量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阴极铜 | 138528.422 | 669912.29 |
| 2 | 硫酸 | 503772 |  |
| 3 | 阳极泥（湿量） | 873.622 |  |
| 4 | 硫酸铜 | 383.3 |  |
| 5 | 硫酸镍 | 476.3 |  |

# 2 污染防治设施的建设和运行情况

## 2.1 废气污染防治设施

（1）渣选矿车间含粉尘废气

渣选矿车间颚式破碎机进、出料口，皮带机转运站有粉尘产生，经2台布袋除尘器和1台滤筒除尘器处理后，通过1根15m、2根18m高排气筒排放。

（2）锅炉烟气

吉林紫金设2台低压燃气锅炉，采用天然气为燃料，作为余热发电系统检修时的备用锅炉，烟气未经处理，由12m高排气筒高空排放。

（3）熔炼厂配料工段含粉尘废气

熔炼厂配料工段含粉尘废气经三套布袋除尘系统处理后，经18m高排气筒排放。

（4）电解车间废气

电解车间废气主要是电解脱铜过程中产生的硫酸雾，硫酸雾经5套净化处理装置处理后，分别通过15m高排气筒排放，主要污染因子为硫酸雾。

（5）制酸尾气、阳极炉烟气、环境集烟

①熔炼炉、贫化电炉烟气、吹炼炉烟气和制酸尾气

熔炼炉烟尘、转炉吹炼烟尘进入余热锅炉后重尘首先沉降，余热锅炉排出的烟气再经电除尘器进一步除尘后，含尘浓度降至200mg/Nm3以下，烟气经高温排烟机送硫酸车间制酸。贫化炉烟气并入熔炼电除尘除尘后，与熔炼烟气一并进入制酸系统。

制酸尾气需要进入活性焦脱硫除尘系统和碱液喷淋系统净化后，经120m烟囱排放。

②环境集烟系统

在熔炼房设1个集烟罩、3台转炉炉口设3个集烟罩、2台阳极炉炉口设2个集烟罩、铸渣机头部设1个集烟罩，对生产过程中少量溢出的SO2、烟尘进行收集，送活性焦脱硫除尘系统和碱液喷淋系统处理，经120m烟囱排放。

③阳极炉烟气含SO2、NOX及烟尘

阳极炉烟气经余热锅炉回收余热产生蒸汽，经板式冷却器后，进入袋式除尘器进行净化，净化后的烟气由排气风机送活性焦脱硫除尘系统和碱液喷淋系统处理，通过120m烟囱排放。

（6）熔炼厂烟气

双侧富氧熔炼炉烟气和转炉烟气分别经各自余热锅炉冷却降温回收余热，在余热锅炉中重烟尘首先沉降，然后分别进各自电除尘器进一步收尘后经排气筒送制酸系统生产硫酸；

（7）白烟尘包装间、污水处理车间、化验室、质检室粉尘

白烟尘包装车间尘废气经两套布袋除尘系统处理收集后回收利用。污水处理车间、化验室和质检室粉尘经滤筒除尘器处理后经排气筒排放。

（8）制酸厂硫化砷车间产生的硫化氢

现在厂区硫化沉砷车间设有2台工艺除害塔（1开1备）和1台环集除害塔，用来处理硫化沉砷车间产生的硫化氢气体，共用一个排气筒，排气筒高度为15m。2019年，吉林紫金新增了一整套针对于硫化车间产生的硫化氢的环境收集系统。对沉砷车间有硫化氢溢出的地方进行封堵并增加抽风罩，另外对1台压滤机位置加设了硫化氢集隔离罩进行重点收集硫化氢气体，以提高酸性废水处理过程中产生的硫化氢气体的收集率。通过管网将沉砷车间硫化氢气体抽至环集除害塔内，气体与塔内喷淋的氢氧化钠溶液逆向接触进行化学反应。反应式为H2S+NaOH→Na2S+H2O，去除率为99%，达到了除去硫化氢的目的，反应产生的硫化钠经泵输送到硫化反应槽回用，处理合格的气体经排气筒排入大气。

（9）化验室酸性气体

化验室酸性气体经酸气净化器净化后，通过排气筒排放。

吉林紫金废气污染防治措施见表2-1。

表2-1  废气污染防治设施一览表

| 有组织排放口编号 | 治理设施名称 | 产生废气设施或工序 | 主要污染物 | 废气污染防治设施 |  |  |  | 排气筒高度（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理工艺 | 运行时间（h/a） | 主体工程运行时间（h） | 同步运转率（%） |  |
| DA001 | 选矿厂1号布袋除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 1826.64 | 1826.64 | 100% | 15 |
| DA002 | 选矿厂2号布袋除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 1826.64 | 1826.64 | 100% | 18 |
| DA016 | 选矿厂滤筒除尘器 | 选矿厂 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 1811.47 | 1811.47 | 100% | 18 |
| DA003 | 1号低压燃气锅炉 | 动力厂 | 氮氧化物 | / | 138.4 | 138.4 | 100% | 12 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
| DA015 | 2号低压燃气锅炉 | 动力厂 | 氮氧化物 | / | 115.09 | 115.09 | 100% | 12 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |
| DA004 | 原料1号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8362.5 | 8362.5 | 100% | 18 |
| DA005 | 原料2号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8545.5 | 8545.5 | 100% | 18 |
| DA010 | 原料3号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8760 | 8760 | 100% | 18 |
| DA009 | 电解1号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8746.41 | 8746.41 | 100% | 15 |
| DA008 | 电解2号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8757.83 | 8757.83 | 100% | 15 |
| DA011 | 电解3号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8760 | 8760 | 100% | 15 |
| DA006 | 电解4号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8760 | 8760 | 100% | 15 |
| DA007 | 电解5号酸雾净化塔 | 电解厂 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 8760 | 8760 | 100% | 15 |
| DA012 | 活性焦布袋除尘器 | 制酸厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8743 | 8743 | 100% | 18 |
| DA013 | 活性焦脱硫系统出口 | 制酸厂 | 氟化物 | 活性焦脱硫 | 8760 | 8760 | 100% | 120 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA020 | 侧吹炉微孔陶瓷除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 微孔陶瓷除尘 | 2955.85 | 2955.85 | 100% | 36 |
| DA014 | 转炉微孔陶瓷除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 微孔陶瓷除尘 | 8256 | 8256 | 100% | 19.5 |
| DA018 | 白烟尘包装间1号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 8760 | 8760 | 100% | 15 |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA019 | 白烟尘包装间2号布袋除尘器 | 熔炼厂 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 410 | 410 | 100% | 15 |
|  |  |  | 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |
| DA021 | 硫化氢除害塔 | 制酸厂 | 硫化氢 | 碱液吸收 | 8087.3 | 8087.3 | 100% | 15 |
| DA022 | 污水处理车间滤筒除尘器 | 制酸厂 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 6805.8 | 6805.8 | 100% | 15 |
| DA023 | 化验室滤筒除尘器 | 化验室 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 3391.5 | 3391.5 | 100% | 20 |
| DA017 | 质检室滤筒除尘器 | 质检室 | 颗粒物 | 滤筒除尘 | 1173.87 | 1173.87 | 100% | 15 |
| DA024 | 化验室1号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 2514.4 | 2514.4 | 100% | 18 |
| DA025 | 化验室2号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 2036 | 2036 | 100% | 18 |
| DA026 | 化验室3号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 1261.5 | 1261.5 | 100% | 18 |
| DA027 | 化验室4号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 395.5 | 395.5 | 100% | 18 |
| DA028 | 化验室5号酸气净化器 | 化验室 | 硫酸雾 | 碱液吸收 | 672.6 | 672.6 | 100% | 18 |

## 2.2 废水污染防治设施

吉林紫金产生的废水主要为生产废水、外排废水及初期雨水。

（1）生产废水

生产废水主要包括酸性废水主要来自制酸车间及电解车间。酸性废水为91695t/a。酸性废水中主要污染物为总砷等，酸性废水排至厂区酸性废水处理站，处理后废水用于制酸系统中的净化工序，污酸污水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不外排。

（2）外排废水

外排废水主要包括动力厂循环冷却排污水、制氧站循环冷却排污水、制酸循环冷却排污水和给水净化站浊水、软水站树脂再生废水、浓盐水、锅炉排污水以及生活污水，外排废水量为198936.48t，经市政下水管网进入珲春市污水处理厂，处理达标后排入珲春河。

（3）初期雨水

初期雨水经厂内综合污水处理站处理后回用于生产工序。

吉林紫金主要废水污染防治设施情况见表2-2。

表2-2  废水污染防治设施一览表

| 序号 | 废水类别 | 主要污染物 种类 | 排放去向 | 污染治理设施名称 | 废水污染防治设施 |  |  |  | 污染治理设施其他信息 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处理工艺 | 运行时间（h/a） | 主体工程运行时间（h） | 同步运转率（%） |  |  |  |
| 1 | 制氧站循环排污水、给水净化站浊水、动力厂循环水站排污水、软水站浓盐水、制酸厂循环排污水、生活污水 | 化学需氧量，氨氮（NH3-N),pH值，悬浮物，五日生化需氧量 | 进入城市污水处理厂 | / | / | 8760 | 8760 | 100% | / | 主要排放口 | 制氧站循环排污水部分回用，部分排入珲春市市政水处理厂 |
| 2 | 初期雨水 | 总铅，总砷，总汞，总镉，总镍，总钴 | 排至厂内综合污水处理站 | 生产废水治理设施 | 电化学法 | 824 | 824 | 100% | / | 设施或车间废水排放口 | 回用于生产系统 |
| 3 | 酸性废水 | 总镉，总铅，总镍，总砷，总汞，总钴 | 排至厂内综合污水处理站 | 生产废水治理设施 | 石灰石中和法，电化学法，硫化法 | 8664 | 8664 | 100% | 制酸污酸及电解厂含酸废水 | 设施或车间废水排放口 | 回用于生产系统 |

## 2.3固体废物污染防治措施

吉林紫金产生的一般工业固体废物主要为水淬渣、渣选尾矿渣、中和渣和石膏渣；产生的危险废物主要为铅滤饼、铜砷滤饼、白烟尘、废催化剂以及废机油和废机油桶；此外还有职工产生的生活垃圾。

2019年度，吉林紫金产生的水淬渣小部分自行综合利用，大部分外售吉林静扬工贸有限公司进行综合利用；渣选尾矿渣、中和渣、石膏渣外售吉林静扬工贸有限公司进行综合利用；砷滤饼委托林西金易来砷业有限公司和潼关中金冶炼有限责任公司进行处置；白烟尘委托宁城县开元金属有限公司处置；废机油和废机油桶委托长春市金旺石油化工有限公司处置。

吉林紫金2019年度各类固体废物处理、处置情况详见表2-3。

表2-3  吉林紫金各类固体废物处理、处置情况

| 类别 | 名称 | 上年度贮存量 | 1-12月份产生量 | 1-12月份处置量 | 自行综合利用量（选矿处理水淬渣） | 1-12月份结存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 铜砷滤饼 | 247.184 | 2282.214 | 2425.34 | 0 | 104.058 |
|  | 白烟尘 | 47.93 | 1215.7325 | 1180.96 | 0 | 82.7025 |
|  | 铅滤饼 | 20.169 | 0 | 0 | 0 | 20.169 |
|  | 废催化剂 | 22.54 | 0 | 0 | 0 | 22.54 |
|  | 废机油 | 0 | 4.02 | 2.1 | 0 | 1.92 |
|  | 废油桶 | 0 | 1.003 | 0.68 | 0 | 0.323 |
|  | 软水树脂再生废树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 水淬渣 | 21667.88 | 363061.3529 | 296954.5 | 77268.3899 | 10506.343 |
|  | 尾矿渣 | 2228.6 | 128031.74 | 129102.2 | 0 | 1158.14 |
|  | 中和渣 | 1306.16 | 15666.26 | 15878.98 | 0 | 1093.44 |
|  | 石膏渣 | 0 | 2412.8 | 2372.8 | 0 | 40 |

# 3 污染物排放情况

## 3.1污染物达标排放情况

### 3.1.1 废气污染物达标排放情况

吉林紫金产生的废气主要为工艺废气和锅炉烟气，工艺废气污染物中SO2、颗粒物、砷及其化合物、铅及其化合物、氟化物、汞及其化合物、硫酸雾执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）；NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

根据吉林省华航环境检测有限公司出具的检测报告，2019年度吉林紫金各类废气排放情况见表3-1。

表3-1  吉林紫金废气排放情况

| 监测位置 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准（mg/m3） | 是否达标 | 排放口数量（个） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选矿厂1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 1.2~3.2 | 80 | 达标 | 1 | 连续排放 |
| 选矿厂2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 1.3~3.6 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 原料1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 10.6~25.1 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 原料2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 6.9~10.4 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 原料3号布袋除尘器 | 颗粒物 | 10.1~14.9 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 电解1号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 4.00~11.6 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 电解2号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 7.70~11.6 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 电解3号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 3.54~12.1 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 电解4号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 3.91~10.4 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 电解5号酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 3.87~8.36 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 活性焦布袋除尘器 | 颗粒物 | 1.1~4.1 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 活性焦脱硫系统出口 | 氟化物 | 0.091~0.160 | 3.0 | 达标 | 1 |  |
|  | 硫酸雾 | 5.68~6.24 | 40 | 达标 |  |  |
|  | 砷及其化合物 | 0.028~0.166 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.177~0.236 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.0031~0.0082 | 0.012 | 达标 |  |  |
| 转炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 6.8~22 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 1号低压燃气锅炉 | 颗粒物 | 1.3~2.9 | 30 | 达标 | 1 | 间歇排放 |
|  | SO2 | 3L | 100 | 达标 |  |  |
|  | NOx | 28~59 | 400 | 达标 |  |  |
|  | 格林曼黑度 | <1 | ≤1 | 达标 |  |  |
| 2号低压燃气锅炉 | 颗粒物 | 1.2~3.4 | 30 | 达标 | 1 |  |
|  | SO2 | 3L | 100 | 达标 |  |  |
|  | NOx | 56~80 | 400 | 达标 |  |  |
|  | 格林曼黑度 | <1 | ≤1 | 达标 |  |  |
| 选矿厂滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1.2~1.4 | 80 | 达标 | 1 | 连续排放 |
| 质检室滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1.2~3.9 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 白烟尘包装间1号布袋除尘器 | 颗粒物 | 1.2~3.8 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.011~0.017 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  | 砷及其化合物 | 0.016~0.031 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.0013~0.0021 | 0.012 | 达标 |  |  |
| 白烟尘包装间2号布袋除尘器 | 颗粒物 | 4.4~10.4 | 80 | 达标 | 1 |  |
|  | 铅及其化合物 | 0.009~0.017 | 0.7 | 达标 |  |  |
|  | 砷及其化合物 | 0.025~0.048 | 0.4 | 达标 |  |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.0017~0.0028 | 0.012 | 达标 |  |  |
| 侧吹炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 6.8~7.3 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 硫化氢除害塔 | 硫化氢 | 1.74~9.16 | / | 达标 | 1 |  |
| 污水处理车间滤筒除尘器 | 颗粒物 | 29.8~36.8 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 化验室滤筒除尘器 | 颗粒物 | 1.2~11.3 | 80 | 达标 | 1 |  |
| 化验室1号酸气净化器 | 硫酸雾 | 2.18~2.94 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 化验室2号酸气净化器 | 硫酸雾 | 1.56~5.31 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 化验室3号酸气净化器 | 硫酸雾 | 2.08~5.44 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 化验室4号酸气净化器 | 硫酸雾 | 3.25~6.19 | 40 | 达标 | 1 |  |
| 化验室5号酸气净化器 | 硫酸雾 | 3.15~4.36 | 40 | 达标 | 1 |  |

吉林紫金外排废气严格执行总量控制和浓度控制要求，根据2019年度环保税申报相关统计数据，2019年各项污染物排放总量满足排污许可证许可排放量要求。2019年吉林紫金废气未发生超标准、超总量排放情况。

### 3.1.2 废水污染物达标排放情况

制酸车间及电解车间酸性废水排至厂区污水处理站，处理后废水执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2中生产车间或设施废水排放口标准限值要求，用于制酸系统中的净化工序，污酸污水处理工序制样、配药及熔炼厂的水淬渣冷却，不外排。

厂区外排废水主要包括动力厂循环冷却排污水、制氧站循环冷却排污水、制酸循环冷却排污水、给水净化站浊水和软水站浓盐水、锅炉排污水以及生活污水，经市政下水管网进入珲春市污水处理厂，处理达标后排入珲春河。厂区外排废水执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表2（含生产车间或设施废水排放口标准限值要求）及珲春市污水处理厂进水指标要求。

根据吉林省华航环境检测有限公司出具的检测报告，2019年度吉林紫金废水排放情况见表3-2。

表3-2  废水排放情况          单位：mg/L（pH除外）

| 排放口位置 | 污染因子 | 监测值范围 | 标准限值 | 是否达标 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | pH | 6.85~7.68 | 6~9 | 是 | 连续排放 |
|  | 氨氮 | 2.5~3.21 | 20 | 是 |  |
|  | COD | 56~116 | 200 | 是 |  |
|  | BOD5 | 15.3~27.6 | 200 | 是 |  |
|  | 总汞 | 0.00002L~008 | 0.05 | 是 |  |
|  | 总铅 | 0.01L | 0.5 | 是 |  |
|  | 总砷 | 0.007L~0.236 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总镉 | 0.001L~ | 0.1 | 是 |  |
|  | 氟化物 | 0.05L~0.22 | 15 | 是 |  |
|  | 石油类 | 0.06L~ | 15 | 是 |  |
|  | 硫化物 | 0.02L | 1.0 | 是 |  |
|  | 悬浮物 | 12~38 | 140 | 是 |  |
|  | 总氮 | 1.30~5.43 | 40 | 是 |  |
|  | 总磷 | 0.14~0.24 | 2.0 | 是 |  |
|  | 总钴 | 0.007L | 1.0 | 是 |  |
|  | 总锌 | 0.05L | 4.0 | 是 |  |
|  | 总镍 | 0.118~0.174 | 0.5 | 是 |  |
|  | 总铜 | 0.001L~0.026 | 1.0 | 是 |  |

吉林紫金外排废水严格执行总量控制和浓度控制要求，根据2019年度环保税申报相关统计数据，2019年各项污染物排放总量满足排污许可证许可排放量要求。

2019年吉林紫金废水未发生超标准、超总量排放情况。

### 3.1.3 厂界噪声达标情况

吉林紫金于2019年9月17日对厂界噪声进行了监测，监测结果表明，吉林紫金厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。吉林紫金厂界噪声达标情况见表3-3。

表3-3  厂界噪声达标情况

| 序号 | 监测点位置 | 监测时间 | 监测值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 昼间 | 57.8 | 65 | 是 |
| 2 | 2# | 昼间 | 54.3 | 65 | 是 |
| 3 | 3# | 昼间 | 60.4 | 65 | 是 |
| 4 | 4# | 昼间 | 52.1 | 65 | 是 |
| 5 | 1# | 夜间 | 46.3 | 55 | 是 |
| 6 | 2# | 夜间 | 41.1 | 55 | 是 |
| 7 | 3# | 夜间 | 47.6 | 55 | 是 |
| 8 | 4# | 夜间 | 41.9 | 55 | 是 |

## 3.2 企业自行监测方案

吉林紫金每年制定详细的自行监测计划。由公司委托有资质的监测单位统一进行废气、废水、噪声监测，2019年委托的监测单位为吉林省华航环境检测有限公司，监测执行情况见表3-6。

表3-6  企业自行监测方案

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排放口（生活污水排放口） | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | 总铅、总砷、总镉、总汞 | 日 |
|  |  | 总锌、总铜、总镍、总钴 | 月 |
|  |  | 悬浮物、氟化物、石油类、硫化物 | 季度 |
|  |  | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量、动植物油 | 月 |
|  | 车间或生产设施废 水排放口（初期雨水出口、生产废水出口、制酸循环水出口） | 总铅、总砷、总镉、总汞 | 日 |
|  |  | 总镍、总钴 | 月 |
|  | 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 | 季度 |
| 废气 | 原料制备及输送系统排气筒 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 活性焦脱硫系统排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 自动监测 |
|  |  | 铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 月 |
|  |  | 硫酸雾、氟化物 | 季度 |
|  | 活性焦布袋除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 化验室1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 质量技术部1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 选矿厂2台布袋除尘器、1台滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 白烟尘包装间2台布袋除尘器 | 颗粒物、铅及其化合物、砷及其化合物、汞及其化合物 | 季度 |
|  | 侧吹炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 转炉微孔陶瓷除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 2台低压燃气锅炉 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 | 季度 |
|  | 污水处理车间滤筒除尘器 | 颗粒物 | 季度 |
|  | 硫化氢除害塔 | 硫化氢 | 季度 |
|  | 电解车间5台酸雾净化塔 | 硫酸雾 | 季度 |
|  | 化验室1台酸气净化器 | 硫酸雾 | 季度 |
| 无组织 | 厂界 | 二氧化硫、颗粒物、硫酸雾、氯气、氯化氢、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、硫化氢、非甲烷总烃 | 季度 |
| 厂界噪声 | 四周厂界 | 等效A声级 | 季度 |

# 4 环境管理情况

## 4.1建设项目环境影响评价和“三同时”制度执行情况

珲春紫金矿业有限公司600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目已于2011年9月20日取得吉林省环境保护厅的环评批复（吉环审字[2011]311号），未投入生产。为了使项目建设立足高起点、高效率、高水准，珲春紫金矿业有限公司于2012年成立全资子公司珲春多金属有限公司（先后更名为珲春紫金矿业多金属分公司、吉林紫金铜业有限公司）。为了进一步优化工艺指标、提升安全环保水平、提高自动化程度、实现节能减排、全面提高企业竞争力，吉林紫金铜业有限公司在多次调研的基础上决定对600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目进行技术升级改造，通过优化设计及提升装备水平，技改扩建后，生产规模达到日处理1150t/d含铜复杂金精矿。

2013年10月，吉林省冶金研究院和吉林省环科环保技术有限公司编制完成了《珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目环境影响报告书》。2013年10月23日，吉林省环保厅以吉环审字[2013]226号文批复该项目环评文件。2016年12月19日，吉林省环保厅以吉环审验字[2016]306号文批复项目竣工环保验收。

2017年，吉林紫金拟建设两项环保设施改造工程。吉林紫金委托吉林省环科环保技术有限公司编制完成了《吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目环境影响报告表》。2017年6月9日，珲春市环境保护局以珲环建（表）字[2017]14号文批复该项目环评文件。同时委托该单位编制了《吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔改增效项目环境影响报告表》。2017年4月19日，珲春市环境保护局以珲环建（表）字[2017]09号文批复该项目环评文件。

2018年吉林紫金委托中冶焦耐（大连）工程技术有限公司编制《吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书》，并于2018年12月25日取得了吉林省生态环境厅的环评批复（吉环审字[2018]76号），2019年6月14日取得吉林省生态环境厅的验收批复（吉环函[2019]355号）。

吉林紫金环境影响评价和“三同时”制度执行情况见表4-1。

表4-1  环境影响评价和“三同时”制度执行情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 |  |  | 竣工环境保护验收 |  |  | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | 审批部门 | 批准文号 | 批准时间 |  |
| 1 | 珲春紫金矿业有限公司600t/d多金属复杂金精矿综合回收项目 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审字[2011]311号 | 2011.9.20 | / | / | / | 未运行 |
| 2 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 吉林省春市环境厅 | 吉环审字[2013]226号 | 2013.10.23 | 吉林省环境保护厅 | 吉环审验字[2016]306号 | 2016.12.19 | 正常 |
| 3 | 吉林紫金铜业有限公司烟气脱硫装置吸收塔改增效项目 | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2017]09号 | 2017.4.19 | 2017年完成自主验收 |  |  |  |
| 4 | 吉林紫金铜业有限公司环保相关设备设施改造项目 | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2017]14号 | 2017.6.9 | 2017年完成自主验收 |  |  |  |
| 5 | 吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目 | 吉林省生态环境厅 | 吉环审字[2018]76号 | 2018.12.25 | 2019年完成自主验收 |  |  |  |
| 6 | 吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目 | 珲春市环境保护局 | 珲环建（表）字[2019]25号 | 2019.7.17 | 建设中 |  |  |  |

吉林紫金环境影响评价批复及竣工环保验收意见的落实情况见表4-2及表4-3。

表4-2  环境影响评价批复意见的落实情况

| 序号 | 建设项目名称 | 环评批复提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 1、贫化电炉、熔炼炉和吹炼炉烟气经回收余热后，通过高效除尘装置净化，进入制酸系统制酸。 | 贫化电炉、熔炼炉和吹炼炉烟气经回收余热后，通过电除尘装置净化，再进入制酸系统制酸。 |
|  |  | 2、采用封闭酸洗净化、两次转化和两次吸收工艺制取硫酸。制酸尾气经吸收装置处理，再经除沫和除雾后排放；集烟系统烟气经集气罩收集、高效脱硫除尘装置处理后排放；阳极炉烟气经余热锅炉回收余热，再经板式冷却器降温后，经高效脱硫除尘装置处理后排放。贫化电炉烟气、熔炼炉烟气、吹炼炉烟气、制酸尾气、阳极炉烟气、集烟系统烟气共用1座120米高烟囱排放；酸雾经净化塔（碱液）净化处理，通过15米高排气筒排放。各工序烟气经处理后，大气污染物排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5排放标准要求，其中NOX排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 | 本项目采用封闭酸洗净化、两次转化和两次吸收工艺制取硫酸。除尘后的制酸尾气烟气进入制酸系统，经净化、除雾、两转两吸、纤维除雾器后进入活性焦干法脱硫，通过120m高烟囱达标排放。熔炼包子房设1个集烟罩、3台转炉炉口设3个集烟罩、2台阳极炉炉口设2个集烟罩、铸渣机头部设1个集烟罩，对生产过程中少量溢出的SO2、烟尘通过集烟罩进行收集，送活性焦干法脱硫系统处理。阳极炉烟气经锅炉回收余热，进入板式烟气冷却器，再经布袋除尘器除尘，送活性焦干法脱硫处理。本项目新增3套酸雾处理系统。 项目验收监测结果表明，各工序烟气和酸雾处理后，污染物排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010），其中NOX排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 |
|  |  | 3、破碎车间、皮带机转运站和石灰乳制备车间各产粉尘处设置集气罩，经高效除尘装置处理后，通过15米高排气筒排放，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表5排放标准要求。 | 原料车间配置三套微孔陶瓷管除尘器，对各皮带下料点产生的扬尘进行收集，回收的粉尘返回配料。石灰乳处理系统配置2台滤筒除尘器以及1台石灰罐上滤筒除尘器收集石灰乳制备工段粉尘；渣选矿车间共配置三台除尘器，颚式破碎机进、出料口采用2台布袋除尘器除尘，皮带机转运站采用1台滤筒除尘器除尘。 项目验收监测结果表明，破碎车间、皮带机转运站和石灰乳制备车间粉尘处理设施出口废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 4、新建1台以天然气为燃料的20t/h燃气蒸汽锅炉，作为备用锅炉。锅炉烟气通过15米高烟囱排放，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中全部区域II时段排放标准。 | 新建2台以天然气为燃料的10t/h燃气蒸汽锅炉，一用一备。锅炉烟气通过15米高烟囱排放。 项目验收监测结果表明，锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 |
|  |  | 5、采取有效措施，严格控制无组织排放，确保大气污染物排放达到 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表6排放标准要求。 | 验收监测结果表明，企业无组织排放废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 6、设备冷却系统排污水、地面冲洗水经冷却、沉淀处理后回用，不外排。循环水泵站定期排污水经沉淀后部分回用，剩余部分和软水站浓盐水、生活污水混合后，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准和珲春市污水处理厂进水指标要求，经市政下水管网进入珲春市污水处理厂处理达标排放。生产废水经厂区新建污水处理站处理，达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准要求后全部回用，不外排。 | 设备冷却系统排污水、地面冲洗水经冷却、沉淀处理后回用，不外排。循环水泵站定期排污水经沉淀后部分回用，其余部分和软水站浓盐水、生活污水混合后一并排入珲春市污水处理厂。生产废水经厂区新建污水处理站处理后全部回用，不外排。 项目验收监测结果表明，外排废水水质达到珲春市污水处理厂进水指标要求。厂区污水处理站出口废水水质达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 7、采取有效措施防止地下水污染。厂区内储池进行防渗处理，阀门和输送管道采取防腐蚀、防渗漏措施，原料贮存区和贮渣场所采用防腐蚀、防渗漏措施，罐区和装置区采取防腐蚀、防渗漏和防有毒气体泄漏措施。 | 项目采取了有效的地下水污染防治措施，验收监测结果表明，5个地下水监测井的水质均达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 |
|  |  | 8、本项目卫生防护距离为1000米，结合珲春合作区规划进一步优化厂区总平面布置，生产装置、储罐、高噪声源以及高风险设施要远离环境敏感区域，确保卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感建筑。落实卫生防护距离范围内的居民等环境敏感目标搬迁工作后，本项目方可投产。 | 本项目卫生防护距离为1000米，防护距离内的太阳村和电线村均已完成搬迁，卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感建筑。 |
|  |  | 9、选用低噪声设备。要采取消声、减振降噪措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，避免对周围环境产生不良影响。 | 项目采取了有效的消声、减震降噪措施。验收监测结果表明，厂界噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
|  |  | 10、污水处理站污泥、中和处理渣、工艺废渣、除尘器回收粉尘等均为危险废物，必须采用符合标准的容器贮存，送有危险废物处理经营许可证的单位回收处置，厂区临时贮存场地须按规范要求设计，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规定。生活垃圾送珲春市垃圾处理场处置。一般固体废物应最大限度综合利用，不能回收再利用的按国家相关规定妥善贮存和处置。 | 吉林紫金在生产过程中产生的各类固体废物均已按规范贮存、转移。公司要求各危废产生及贮存单位对危废的进出库登记台账，并随时抽查。2018年吉林紫金新建新建废机油库1座、粗硫酸镍库1座，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求建设用于贮存危险废物。 |
|  |  | 11、落实各项环境风险防范措施，建设完善的环境应急防控体系和设施。按照国家有关规定，罐区设置围堰（堤），采取防渗、防漏和防腐措施。设置足够容量的应急事故水池，建设有效防止泄露物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施，防止非正常工况或事故状态下废气超标排放。制定环境应急预案，定期开展环境应急演练，防止环境污染事故的发生。 | 吉林紫金制定了《珲春紫金多金属分公司突发环境事件应急预案》，于2016年10月19日在珲春市环保局备案，备案号为222404-2016-015-H，并定期开展环境应急演练。罐区已设置围堰（堤）。在厂区内新建一座3000m3的应急事故水池。2018年，吉林紫金将地埋式废酸缓冲池及调节池分别改为地上设施，以避免生产废水渗漏。 |
|  |  | 12、委托有资质环境监理单位开展环境监理工作，重点监督施工过程中各项防治污染、防治生态破坏以及防范环境风险设施建设情况。验收时，形成正式环境监理报告作为环保竣工验收依据之一。 | 吉林紫金委托吉林省环科工程设计咨询有限公司开展了项目环境监理工作，并形成了环境监理报告。 |

表4-3竣工环境保护验收意见的落实情况

| 序号 | 建设项目名称 | 竣工环境保护验收意见提出的环保要求 | 实际落实情况（未落实的说明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目 | 1、对照项目环评批复和环评文件，规范各类固体废物名称，明确危险废物去向。按照危险废物管理的相关要求，做好危险废物的分区分类储存管理，规范危险废物的包装、收集、贮存、转移等工作。完善危险废物管理台账，严格执行转移联单制度。 | 吉林紫金在生产过程中产生的各类固体废物均已按规范贮存、转移。公司要求各危废产生及贮存单位对危废的进出库登记台账，并随时抽查。 |
|  |  | 2、进一步完善厂区危废仓库、硫酸储区、污水处理车间及白烟尘回收工段等初期雨排水收集系统，严格清污分流管理。 | 吉林紫金项目现场有4个雨水收集池，分别收集转炉渣堆场、熔炼转炉及阳极炉工序、熔炼转炉及侧吹炉工序、原料配料工序等易产生粉尘区域的初期雨水，送至污水处理工序处理，后期干净雨水经地下雨排管网排入市政雨水管网；1个水淬渣堆场初期雨水及淋溶液收集池，用于收集水淬渣堆场的渗滤液及淋溶液，并循环喷淋渣堆场，防止产生扬尘。 污水处理车间与危险废物贮存仓库距离相近，设置一条区域污染水收集沟，将下雨期间产生的污染雨水引至沉淀池，泵送至电化学系统进行处理，并通过闸阀切换将后期雨水转入外排明渠，排入市政雨水管网。 硫酸储区装卸酸平台设置区域收集池1个，通过收集沟收集装卸酸过程中泄漏的酸及初期雨水，并通过泵抽送至污水处理工序处理；围堰内设置区域雨水收集池一座，安装双向闸阀，分别用于控制初期雨水的收集以及后期雨水的外排。2018年，吉林紫金完成了对雨水收集系统的改造。 |
|  |  | 3、规范水淳渣、选矿尾渣、中和渣等堆场污染防治措施。 | 项目渣选矿尾渣贮存点设在车间内，且尾渣具有一定的含水率，基本无扬尘产生；水淬渣堆场及转炉渣堆场分别设置两个喷淋装置，平均喷淋半径在50m左右，可以覆盖整个渣堆场，避免扬尘产生。 |
|  |  | 4、加强熔炼车间工艺粉尘无组织排放管理，针对间歇式熔炼特点，优化工艺操作参数，保证废气处理设施的稳定运行；加强白烟尘收集、包装、转运管理。 | 公司在熔炼车间侧吹、转炉、阳极炉各工序设置环境集烟罩，对生产过程中少量溢出的SO2、烟尘通过集烟罩进行收集，同阳极炉烟气一同送入活性焦干法脱硫系统处理后通过120m烟囱排放。熔炼炉烟气、贫化电炉烟气、吹炼炉烟气经静电除尘与制酸后的尾气一同通过120m烟囱达标排放。在开停车或特殊工况下烟气污染物超标时，尾气送入活性焦干法脱硫系统处理后达标排放。 熔炼车间在摇炉、加冷料、加冰铜等过程中会集中产生大量烟气，各工序日常注重工艺控制管理，在废气、烟尘集中产生时间段提前控制环集负压，并确保环集烟罩完好，及时有效收集各工序产生的烟气。 白烟尘含铜量较高部分回到原料配料，继续提取有价金属，剩余部分委托宁城县开元金属有限公司进行处置。 |
|  |  | 5、保证工艺废水经处理后全部回用，不得外排。 | 设备冷却系统排污水、初期雨水、质检室及化验室废水分别经沉淀和2#电化学处理后回用生产系统；酸性废水通过硫化沉砷-石灰-铁盐两级中和-两级氧化法-1#电化学处理工艺处理后回用生产系统；出水水质均满足《铜、钴、镍工业污染源排放标准》（GB25467-2010）。蒸汽泄压水、冷凝水采用地坑或收集池收集，用于绿化，剩余部分作为生产系统回用水；循环水定期排污水大部分经沉淀和2#电化学处理后回用，剩余部分连同软水站浓盐水及生活污水经市政管网进入珲春市污水厂处理，进厂水质满足珲春市污水处理厂进水指标以及《铜、钴、镍工业污染源排放标准》（GB25467-2010）。 |
|  |  | 6、定期开展地下水水质监测，防范地下水污染。 | 公司设环境监测站，有环境监测员两名。根据公司年度环境监测方案，每月定期监测地下水、地表水、环境空气质量、环境噪声等，形成月度监测报告并存档。厂区内设有五口地下水监测井，分别位于给水净化站南侧、动力循环水站南侧、酸库北侧、污酸污水泵房西侧及中和车间北侧，定期监测以掌握地下水水质情况。 |
|  |  | 7. 完善应急预案，定期开展环境应急演练。 | 公司制定了完善的突发环境事件应急预案，并于2016年10月19日在珲春市环境保护局备案，备案编为号222404-2016-015-H。为保证突发环境事件预案的可行性和适用性，公司定期组织应急预案演练，用以检验、评价和保持应急能力及应急资源，并根据实际演练发现的问题对突发环境事件应急预案进行修订并重新备案。 |
|  |  | 8、尽快开展在线监测设备数据比对，并与属地环保监管部门联网； | 在线监测设备具备数据采集及传输功能，目前已同延边州环保局及珲春市环保局对接完毕并按要求委托第三方对烟气在线监测设备进行数据比对，待比对结束后立即同延边州环保局对接联网。 |
|  |  | 9、加强全员环境保护宣传教育，定期开展清洁生产审核，适时开展环境影响后评价。 | 公司已修订环境保护教育相关资料，定期开展环境保护法律法规、环境保护责任制、环保管理知识等相关培训，播放环保教育片等；竣工环境保护验收完成后计划进一步落实减污增效、节能减排等措施，并适时定期开展清洁生产审核工作；在通过竣工环境保护验收且稳定运行一段时间后，将对实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，适时开展环境影响后评价工作。 |

## 4.2技改及落后产能淘汰情况

2019年度，吉林紫金进行扩产改造和熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造两项技改项目，无落后产能淘汰情况。

表4.2-1  技改项目情况一览表

| 项目名称 | 技改工艺 | 完成时间 | 运行效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目 | 扩产改造 | 2019年6月4日 | 良好 |
| 吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目 | 湿法脱硫、硫化车间废气净化系统改造 | —— | —— |

## 4.3 环保行政许可情况

根据《排污许可证管理暂行规定》，吉林紫金已于2017年12月20日申领了排污许可证。在取得《吉林省生态环境厅关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书的批复》（吉环审字[2018]76号）文件后，根据扩产改造内容，2019年4月份对排污许可证进行变更；在取得《关于吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环境影响报告表的批复》文件后，根据项目改造内容，于2019年10月中下旬向延边州生态环境局申请排污许可证变更申请，目前正在审核过程中。具体情况见表4-4。

表4-4  排污许可情况

| 序号 | 文件名称 | 文件编号 | 发证环保部门 | 排污许可内容 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污许可证 | 91222404MA13X3DD9T001P | 珲春市环境保护局 | 企业各排污口废气及废水污染物排放浓度及排放量 | 2017.12.20~ 2020.12.19 |

## 4.4 环保税缴纳情况

根据《中华人民共和国环境保护税法》的相关要求，吉林紫金按季度申报并足额缴纳了环境保护税。2019年度环保税缴纳情况见表4-5。

表4-5  环保税缴纳情况

| 序号 | 年份 | 应缴费用（元） | 实缴费用（元） | 环保税征收机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年 | 441184.9 | 441184.9 | 珲春边境经济合作区税务局 |

# 5 突发环境事件应急预案及演练情况

## 5.1 突发环境事件应急预案

吉林紫金为高效有序地做好企业突发环境污染事故应急处置和救援工作，避免或最大程度地减轻环境污染事故造成的损失，保障员工生命和企业财产安全，维护社会稳定，制定了规范的突发环境事件应急预案，于2016年10月14日在珲春市环境保护局备案，备案号为222404-2016-015-H。

2019年1月30日重新编制并发布新的突发环境事件应急预案，并于2019年2月2日在珲春市环境保护局备案，备案号为222404-2019-003-H。应急预案详细描述了应急组织组成及职责，确定救援专业组名单，制定发生事故状态下应采取的应急处置措施等。尽可能将事故影响控制在最小范围内。

吉林紫金突发环境事件应急预案备案及环境风险防范情况见表5-1。

表5-1  突发环境事件应急预案备案及环境风险防范情况

| 预案名称 | 预案发布时间 | 预案备案单位 | 预案备案时间 | 主要环境风险防范设施 |  |  | 应急物资储备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设 内容 | 是否 完善 | 是否处于正常状态 | 储备 内容 | 储备 位置 |
| 突发环境事件应急预案 | 2019.1 | 珲春市环境保护局 | 2019.2 | 围堰、应急事故池、地面防渗、地下水监测井、可燃气体浓度探测报警装置等 | 是 | 是 | 个人防护装备、气体检测装备、手电筒、对讲机、现场处置装备、急救装备等 | 物资仓库，配备12个专门的应急器材储藏柜 |

为进一步提高公司面对环境污染事故的应变能力，及时有效地整合人力、物力、信息等资源，做好突发环境事件的现场救援管理，吉林紫金结合实际，制定了应急演练方案，并于2019年6月28日和2019年8月2日分别开展了“发烟酸泄漏突发环境事件应急演练”和“废机油泄漏现场处置方案演练”。

吉林紫金应急预案演练情况见表5-2，应急演练现场照片见图5-1。

表5-2  突发环境事件应急预案演练情况

| 序号 | 演练名称 | 演练内容 | 演练时间 | 地点 | 存在问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污酸管道泄露突发环境事件应急演练 | 模拟污酸管道法兰连接处断裂，污酸泄露量较大，造成区域污染的现场应急处置。 | 2019年6月28日 | 制酸厂发烟硫酸计量槽区域 | 1、员工穿戴应急防护用品时未规范穿戴。 2、在喷淋水引流时未能对引流水有效收集。 | 1、督促教育员工按照要求正确穿戴劳动防护用品，并增加日常劳保用品使用的培训频次。 2、在应急响应过程中要及时对消防水、喷淋水提前做好引流措施。 |
| 2 | 废机油泄露现场处置方案演练 | 模拟白烟尘泄漏，随雨水流出库房，对附近区域造成污染的现场应急处置。 | 2019年8月2日 | 废机油库 | 1、外来处置废机油人员佩戴安全帽时不系安全帽带现象。 2、吸油棉使用数量不足，致使清理时未清理干净。 | 1、督促外来人员按照要求正确穿戴劳动防护用品； 2、加强应急物资的现场应急使用，确保泄露物得到有效回收 |

## 5.2 突发环境事件发生情况

2019年，吉林紫金未发生过突发环境事件。

# 6 清洁生产实施情况

吉林紫金的“珲春多金属有限公司多金属复杂金精矿综合回收技改项目”于2013年4月开始建设，2015年10月投入试生产，于2016年10月通过竣工环境保护验收。吉林省环保厅关于该项目竣工环保验收意见中提出企业需定期开展清洁生产审核。吉林于2019年2月28日取得第一轮清洁生产审核评估的技术意见（吉环院清[2019]27号）。

# 7 受到环保行政处罚情况

2019年，吉林紫金未发生环境违法行为、重特大环境污染事故、环保诉讼或上访、媒体曝光以及其它环保违法违规行为，没有受到环保行政处罚。

# 8 环保工作总结及改进计划

## 8.1 2019年环保工作总结

一、工作目标完成情况

1.实现一般及以上突发环境事件为零。

2.严格执行环保生态相关法律法规、标准和规范，确保公司依法合规经营。

3.保障环保投入，完善环保基础设施；确保生产废水处理率100%并全部回用；辅助生产系统排水及生活污水排放达标率100%；废气排放达标率100%（控制冶炼烟气尾气排放浓度烟尘排放浓度≤25mg/m3，二氧化硫排放浓度≤130mg/m3，氮氧化物排放浓度≤40mg/m3）；固体废物综合利用与安全处置率100%；特征污染源自行监控率达100%；排污许可管理完成率100%。

4.创建绿色工厂，按照绿色工厂、环境友好型企业建设标准，做好环境提升改造，最终实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化目标。

5.加快实施清洁生产技术改造，从源头预防和减少污染物产生；环境隐患整改完成率100%，环境监测计划落实率100%，在岗员工环保生态教育培训率100%。

二、2019年主要工作开展情况

1.强化环保制度建设，狠抓环保责任落实。

（1）2019年初，与各单位逐级签订安全环保目标责任状，进一步强化责任制落实；

（2）对标集团环境保护管理制度，梳理、完善公司环境保护管理制度15项，其中对环保责任制奖惩制度进行改革，提高奖励额度，奖励金额重点向环保相关度较高单位进行倾斜，同时改变奖金组成部分，设立专项奖，通过每月环保管理目标的设立采用OKR管理方法变被动管理为主动管理。最终形成环境保护管理制度汇编文件，下发至各单位、工序、班组，组织人人学习，确保人人落实。

（3）根据《关于规范整理中央环保督察迎检档案的通知》（紫金安办[2017]32号 ）文件要求以及对标紫金铜业环保档案管理、建设标准，梳理、完善环保档案31大类。

2.开展环保合规性经营工作，确保公司依法合规运营。

（1）紧跟国家、省市环保新态势，每月对新发布、新修订以及废止的环保法律法规、标准和规范及时识别更新，形成法律法规文件清单并严格执行、落实，确保公司依法合规经营。

（2）持续推进环保三同时工作开展。分别于2019年2月18日组织开展扩产改造项目水、气、声自主验收工作，5月10日组织开展项目固体废物现场验收工作，并于2019年6月14日取得了《吉林省生态环境厅关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目竣工环境保护验收意见的函》（吉环函[2019]355号）文件；于5月初开展环集项目环境影响评价工作，并于7月17日取得了《关于吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环境影响报告表的批复》（珲环建（表）字〔2019〕25号）文件；于10月17日开展组织开展水在线监测系统验收工作并完成在珲春市生态环境局的备案工作。

（3）落实环保“费”改“税”。项目废水零排放，固废进行外售利用或处置，主要针对废气征收环保税，并实行一季度一缴。2019年，共缴纳环保税约44.12万元。

（4）在取得《吉林省生态环境厅关于吉林紫金铜业有限公司扩产改造项目环境影响报告书的批复》（吉环审字[2018]76号）文件后，根据扩产改造内容，4月份对排污许可证进行变更；在取得《关于吉林紫金铜业有限公司熔炼车间环集系统改造及硫化车间废气净化系统改造项目环境影响报告表的批复》文件后，根据项目改造内容，于10月中下旬向延边州生态环境局申请排污许可证变更申请，目前正在审核过程中。

3.加强污染源防治和设施管理，三废达标排放/利用处置。

根据排污许可相关信息和《排污许可证申请与核发技术规范—有色金属工业》以及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》规定，制定公司年度环境监测方案，并严格按照该计划开展月、季、年监测工作。2019年，委托吉林省华航环境检测有限公司完成了企业自行监测工作12次、比对监测工作4次，顺利通过吉林省生态环境厅及珲春市环境保护局企业自行监测审核工作。

（1）废水达标回用、辅助生产系统排水及生活污水达标外排情况。项目生产废水经废水处理系统处理后按照排污许可自行监测方案要求以1天1次的监测频率开展内部监测工作，均能达到达标回用；辅助生产系统排水以及生活污水总排口因在线监测系统未完成安装调试，按照排污许可自行监测方案、水在线监测系统相关法律法规以及珲春市环保局要求，均以1天4次的手工监测频率开展内部监测工作，监测数据均在相关标准要求范围内，达标排放100%。

（2）废气达标排放情况。厂区活性焦脱硫出口以1周1次的监测频率开展内部监测工作，各废气污染治理排放均满足要求。2019年，冶炼烟气各污染物月平均排放浓度：烟尘9mg/m3，二氧化硫排放浓度115.19mg/m3，氮氧化物6.93mg/m3。

（3）固废合法合规利用、处置工作。编制2019年危险废物管理计划的编制并报珲春市生态环境局备案。严格按照年度管理计划开展办理砷滤饼、白烟尘、废机油（废机油桶）等危险废物转移手续，依法合规转移危险废物；及时签订铅滤饼、废催化剂等危险废物的处置协议；监管化验分析废液、分金液、酸性废水、废滤布、废试剂瓶的日常处置利用工作。

中和渣、石膏渣以1月1次的监测频率开展内部监测工作，委托第三方开展每年1次的中和渣、石膏渣固废属性鉴定工作，确保中和渣、石膏渣的一般固废属性并外售水泥厂。

（4）委托吉林省华航环境检测有限公司分别按年度、季度开展周边环境空气、土壤、地下水、地表水等环境监测工作，做好周边环境质量的摸底工作，监测结果均符合标准要求。

（5）2019年，配合珲春市生态环境局监督性监测工作4次，监测数据均在相关标准要求范围内，达标排放100%。

（6）委托吉林省查德威克科技有限公司开展化验室荧光分析仪年度辐射评估报告现场监测工作以及每季度的个人剂量监测工作，结果符合相关法律法规及标准要求。

（7）按季度自行组织对污染防治设施管理除尘效率和脱硫效率进行监测分析，对效率降低明显的设备组织力量进行更换和维护。

4.创建绿色工厂。

委托北京联合智业认证进行绿色工厂建设技术咨询，2019年1月26日组织完成绿色工厂企业自评报告编制工作、3月20日完成第三方评价工作；8月初，按照吉林省工信厅《关于组织开展2019年度省级绿色制造示范项目（绿色制造体系示范类）申报工作的通知》要求，申报绿色制造体系示范类项目，经过项目初审、专家评审等程序，最终于2019年10月12日被确认为省级绿色制造示范项目并公示。

5.推进清洁生产技术改造，从源头预防和减少污染物产生。

2019年2月28日取得《吉林省环境科学研究院关于吉林紫金铜业有限公司第一轮清洁生产审核评估的技术意见》，通过清洁生产审核评估工作，并于2019年3月8日公布2019年第一批经过清洁生产审核评估企业名单。

6.落实环保隐患排查制度，加强考核力度。

与紫金铜业对标环保管理工作，对环保管理欠账情况进行梳理，通过分担责任区、召开早会等形式压实管理责任和强化现场管理力量，对五大分厂采取分片包保的方式进行一站式管理，点对点与各厂进行环保工作对接，明确部内人员相应管理职责，有侧重点、有目标、有计划的逐项开展各项提升管理计划；以专项考核为措施开展各厂环保管理指标和当月重点推进工作，落实公司环保政策，强调各级环保履职，让各厂环保管理者更加明确自身职责以及当月环保重点工作方向。

2019年，严格按照公司《环保生态检查管理规定》监督检查各类环保工作的开展情况，定期组织开展各类环保检查，包括日常检查、月度检查、节假日检查、专项检查、上级管理部门督查，重点组织中央环保组督察“回头看”、第二轮中央环保督察迎检、固废专项、在线监测、环保台账专项等检查。2019年，公司级开展的大型检查66次，共计发现643项环保隐患，并对检查中发现问题严格按照“五定”的原则落实整改，隐患整改核销率100%；对违反公司环保相关制度的行为，下达“环保监督检查文书”98份，处罚金额43284元。

7.环保台账标准化管理。

对厂区环保设施运行台账、危险废物及一般固体废物出入库管理台账、雨水收集池运行台账、环境监测台账、环保投入台账、环保隐患检查改闭合台账、环保税缴纳台账等台账填写建立标准化模板。

正式启用排污许可管理平台。将公司排污许可证执行管理平台细分至一企一档、台账管理、污染物监测、环保设备设施运行、环保税管理、统计报表等管理模块，静态录入企业基本信息数据库和动态录入生产、治污、排放等的运行监测、记录等；输出排污许可台账管理、执行报告、统计诊断、管理方案等相关数据。依法合规做好纸质台账与电子台账的双重记录，有效避免经受环保管理部门问责与处罚的风险。

8.健全应急管理体系，提升应急响应能力。

（1）对公司突发环境事件应急预案进行修订，并于2019年2月2日在珲春市生态环境局完成备案工作，备案号：222404-2019-003-H；对图们北站二货场突发环境事件应急预案进行修订，并于2019年9月26日在图们市生态环境局完成备案工作，备案号222402-2019-003-M。

（2）根据应急物资使用情况，及时做好补充工作。

（3）分别于2019年6月28日、8月2日组织公司“发烟酸泄露”、“废机油泄漏”突发环境事件应急演练，2019年6月26日、8月30日组织公司图们北站二货场2次“酸罐区域泄漏”突发环境事件应急演练，通过上述应急演练，检验了各级应急小组对突发环境事件的救援、抢险能力，在实战中提高应急事件的处置能力。

9.开展环境安全月活动。

为进一步加强公司环保宣传教育工作，广泛传播“绿水青山就是金山银山”的环保理念，进一步提高公司生态文明发展水平，2019年6月份组织开展“环境安全月”活动。主要通过张贴宣传画册、悬挂宣传条幅、LED屏、钉钉群等途径，对“环境安全月”专题宣传；承办由中共珲春市委全面依法治市委员会办公室、珲春市环保局协同举办，全市八家企业参加的环保法律法规知识竞赛，以增强全员的环境法治意识，普及环保法律法规，在全公司形成学法、守法、用法的良好氛围；组织公司各单位员工拾捡本单位责任区域以及项目周边垃圾，美化企业，倡导环保；根据集团下发《关于开展二季度暨安全生产月与环境安全月安全环保大检查的通知》（紫金安委[2019]2号）、《关于组织开展冶炼加工板块2019年二季度安全环保消防综合检查的通知》（紫金冶加函[2019]7号）以及公司《关于组织开展2019年“安全生产月”、“环境安全月”活动的通知》（吉铜安[2019]7号）文件要求，组织开展公司“二季度暨安全生产月、环境安全月安全环保、职卫消防综合大检查”。

10.环保教育培训开展情况。

2019年，分别对环保责任制、危险废物年度计划及相关知识、绿色工厂建设标准及要求、突发环境事件应急等组织相关人员开展培训教育工作，并参加集团组织的固体废物污染防治与管理、企业环境守法实务、生产建设项目水土保持政策解读等环保教育培训学习活动；每季度组织一次公司级环保知识竞赛；梳理环保现场管理体系八大模块，并将其纳入五大分厂当月重点推进工作环保教育培训中，通过污染源辨识培训和各厂管理指标培训，逐步建立一支懂业务会管理的环保员队伍；主要通过授课、视频、竞赛、自主开发等途径开展环保教育培训、培养员工对环保知识的学习认知能力，以及加强公司人员对项目环保情况及合法合规性的掌握与提高环保意识；选派环保骨干、管理人员参加吉林省固废管理中心组织的“吉林省危险废物全过程智能监管平台”培训。

11.环境信息公开情况。

进一步落实环境信息公开，通过厂界宣传栏、网站等方式对公司扩产改造项目及各月度监测情况进行公开公示，保障社会、公众的环境信息知情权。

2019年，根据项目扩产改造情况更新厂界宣传栏；总结公司2018年生产状况，环保制度建立、污染物治理以及应急管理情况，环境污染事件发生情况，污染物排放缴费情况，编制2018年度环境信息公开报告，上传至公司网站、上级环保管理部门网站进行公开；对2019年环保相关环评报告编制、环评批复取得以及竣工验收意见情况上传至公司网站、上级环保管理部门网站公开；对2018年度公司环保相关数据进行统计汇总并上报环境统计数据平台；将每月烟气、污水监测数据报送全国重点污染监测数据平台。

12.持续开展厂区绿化工作。

2019年，我公司在原有工程基础上持续开展绿化工作。主要是对厂区、厂前区及生活区内现有的沙棘、丁香球、金叶榆、云杉、水蜡、三叶草等植被进行养护，主要包括浇水、施肥、打孔、松土、修复、覆土、切边、修剪、除草、虫害治理及预防；对未成活绿植进行补种；对裸露地表进行绿植覆盖，以及根据厂区实际情况引进新品种，如栽种八宝景天、红玫瑰，丛生福禄考、德国鸢尾、樱花、五角枫等。2019年，绿化投入7.86万元，养护投入21万元，累计投入28.86万元。

13.现场生态环保工程进展。

2019年，重点环保工程建设项目进度如下：完成原料厂房封闭工程、静扬工贸水淬渣场地防渗施工、原料雨水收集池防渗施工、原料洗矿袋散水防治工程、硫化车间除害塔改造及无组织硫化氢收集治理工程、原料明渠和选矿明渠修复工程、熔炼水淬池外防渗以及重尘烟灰缸封闭工程、原料洗车房改造施工、砷滤饼干燥机封闭施工、原料库东侧路面沥青硬化施工等工程项目，正在推进环集技改项目、脱硫废水项目和脱盐技改项目。2019年，环保工程建设完善共计投入2118.98元。

14.获中央环保专项资金支持。

“湿法脱硫技改项目”申报专项资金，获得1450万元的中央专项资金支持。

15.开展了第二轮中央环保督察迎检自查自纠工作

对照第一轮中央环保督察及其“回头看”、省市县环保专项检查发现问题以及督察期间各地出现问题制定中央环保督察迎检方案，成立公司迎检工作领导小组，提出迎检整体工作要求及具体工作内容，组织人员开展相关检查工作，并形成2019年中央生态督察迎检自查内容汇总、吉林紫金生态环保自查清单报集团公司生态环境部，共计查出隐患20项，已全部整改完成，并做到举一反三，切实消除环境安全隐患，妥善处理周边群众关心关注的环境问题。

## 8.2 2020年环保工作计划

（一）环保工作目标

1.实现一般及以上突发环境事件为零。

2.严格执行环保生态相关的法律、法规、标准和规范，确保企业依法合规经营。

3.保障环保投入，完善环保基础设施；确保生产废水处理率100%并全部回用；脱硫废水、辅助生产系统排水及生活污水排放达标率100%；废气排放达标率100%（控制冶炼烟气尾气排放浓度烟尘排放浓度≤25mg/m3，二氧化硫排放浓度≤150mg/m3，氮氧化物排放浓度≤40mg/m3）；固体废物综合利用与安全处置率100%；特征污染源自行监控率达100%；排污许可管理完成率100%。

4.持续开展环境管理体系审核工作，确保重要环境因素均得到有效控制；环境隐患整改完成率100%，环境监测计划落实率100%，在岗员工环保生态教育培训率100%。

（二）管理计划措施

1.落实企业环保生态主体责任，完善环保管理体系。

切实增强环保底线思维意识，深刻认识面临的环保高压态势和自身存在的问题，进一步增强紧迫感和责任感，准确认识并自觉履行环保主体责任，主动适应环保新常态，及时识别最新的环保法律、法规、标准，对适用的部分进行符合性评价，消除违法违规现象和行为；健全环境管理体系和制度，将现有环保制度同现场符合性进行比对，根据国家最新法律法规、集团公司要求以及结合现场实际情况，对制度进行梳理细化、修订以及新增，确保企业依法合规运营。

2.重点推进合规性运营、环保生态项目

重点开展环集系统技改项目竣工环境保护验收、烟气在线监测验收联网、电子废料利用项目危险废物经营许可证办理工作，持续推进脱硫废水项目、脱盐技改项目进度；根据环保三同时工作开展情况，及时对相关环境信息公开和变更排污许可证；更新排污许可信息化管理平台月度执行报告，每周上报全国污染源监测信息管理与共享平台相关监测数据，做到自行监测数据公开。

3.持续开展企业自行监测工作、配合环保管理部门做好季度监督性监测工作。

（1）制定年度环境监测计划，落实公司自行监测工作，对公司各类废气污染物排放因子、固体废物（中和渣、石膏渣）重金属含量、回用水、生活污水、厂界噪声、环境空气、周边土壤、地下水、地表水进行定期监测，及时掌握公司年度环保动态。充分利用现有排污许可信息化管理平台，进一步规范管理水、气、声、渣的排放、处置/利用。

（2）面对新的监管环境和风险挑战，认真研读最新政策文件，制定环境质量污染隐患排查和自行监测机制，适时委托第三方资质单位开展环境现状调查、监测和评估工作，包括对环境空气、农田土壤、地表水和地下水环境质量，根据实际情况，制定有针对性的防范措施，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散对环境质量产生影响。

（3）制定环境监测迎检工作要求，全力配合珲春市环境监测站做好季度监督性检测工作。

4.加强现场环保监管，完善基础管理工作，确保污染物达标排放或合法合规利用/处置。

（1）加大现场环保检查和考核力度，提升污染防治水平，提高各类环保检查频次、标准以及环保基础台账管理；根据现场实际情况，完善、优化环保检查表，并按检查表的内容逐项检查，形成常态化检查模式；充分利用MES 系统环保隐患检查、反馈模块，对于检查中发现的问题，及时下发隐患整改通知单并按整改要求跟踪落实闭合情况，加强考核力度，形成记录、归档；以专项考核为抓手，持续推动各单位环保履职、环保指标达标及环保生态工程推进工作。

加强现场无组织排放、烟气治理各环节的调控与监管，通过工艺控制管理确保烟气的有效收集处理。

（2）严格按照排污许可、公司制度、考核细则管理现场废水、废气、废渣、噪声，做好日常环保设备设施实际运行的监管、运行记录、台账填写指导与检查。

（3）强化危险废物规范化管理，全面落实危险废物产生、暂存、转移、处置等环节的管理责任，确保危险废物管理合法化、规范化。

①规范管理制度。修订完善污染环境防治责任制度，明确责任人与管理组织；建立年度危险废物产生处置情况一览表、污染防治责任清单；落实废物标识制度，对废物产生、包装与贮存场所等张贴相应危险废物识别标志；制定年度危险废物管理计划，明确年度废物贮存、利用、处置措施，减少废物产生和降低危害性措施；强化环境风险防犯，积极推进危险废物突发性事件预防和应急处置能力建设，开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力。

②重视源头减排。要积极采取措施，开展废物资源化、减量化、无害化工艺改造，减少废物产生量和转移量。

③加强末端跟踪。督促市场部提前做好2020年危险废物处置协议的签订；规范进出库台账，并对照外委合同，跟踪外委单位处理处置的符合性；对照《危险废物转移联单管理办法》等相关制度要求，排查外委单位资质有效期、资质范围，运输单位及车辆资质，“五联单”执行情况等。全面落实危险废物产生、暂存、转移、处置等环节的管理责任，确保危险废物管理合法化、规范化，固体废物综合利用与安全处置率达100%；

④完善危险废物管理台账，如实准确记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等信息。

⑤根据吉林省危险废物智能管理平台使用要求，增加线上五联单汇同线下审核办理，利用信息化手段实现对危险废物的全过程监管。

5.继续做好第二轮中央环保督察迎检工作，推动生态环保工作再上新台阶。

党的十九大将生态文明建设和生态环境保护提高到了新的历史高度，2020年，按照公司第二轮中央环保督察迎检方案，组织开展自查自纠工作，扎实推动问题整改，继续做好各项迎检准备工作。同时，对第一轮中央环保督察以及已接受第二轮中央环保督察省、市、县环保专项检查发现问题的整改落实情况进行“回头看”，对照督察期间各地出现问题反观公司自身，做到举一反三，切实消除环境安全隐患，妥善处理周边群众关心关注的环境问题，全力以赴、多措并举，确保督察迎检工作不出纰漏。

6.创新环保教育培训，全员自觉提高环保意识。

（1）分级（公司级、厂/部级）创建环保教育培训资料库，鼓励各级单位根据实际情况自主开发培训课件进行学习并分享，包括：国家、地方有关环境保护法律、法规及相关政策和集团公司环保教育培训规章制度宣贯；企业环保文化理念；冶炼企业环保常识、生活环保常识了解；项目工艺产排污节点识别，水气声渣处理/处置；环保设备、设施运行维护；突发环境事件应急预案学习、应急预案演练、应急救援及防范措施容；事故案例；管网日常维护及走向；环境监测；土地绿化及环境秩序等环保相关培训内容，采取多种多样的培训方式，如集中授课、PPT演示、阅读文件、视频培训、警示教育片播放、现场实际操作认知培训、参观等形式；于潜移默化中使全体员工自觉提高环保意识、环保素质和环保责任感。

（2）制定年度环保培训计划，循序渐进、有针对性组织开展环保培训，定期根据班组长反馈建议识别基层员工培训需求，完善培训计划及实施。

（3）选派环保骨干、管理人员参加环保管理部门、集团公司组织的相关培训以及外出考察交流，提高对最新环保生态法律、法规、标准和相关管理工作的应知应会及应用能力。

7.健全环保应急管理体系，提升公司应急响应能力

识别公司各类改造项目风险等级，梳理公司各区域原有的以及新增的环境因素点，以及综合环境管理体系外审意见，识别、更新环境因素识别清单；根据现场实际情况，组织各生产单位编制现场处置应急预案，并列入环保教育培训清单中，组织各单位学习，提高现场应急反应速度和处置能力；组织开展公司级应急演练至少一次；完善应急库内环保应急物资清单，定期采购补充，确保应急物资的充足。

8.进一步夯实基础管理，完善环保档案体系建设。

以现场环保管理八大模块为基准，持续落实“以分片管理”、“点对点”对接的管理模式，下沉现场完善各厂环保管理的基础和薄弱环节；梳理各厂级环保档案，从履职、培训、考核、台账记录、污染源防治、隐患排查、环保设备设施入手，夯实基础档案建设，同时对公司级环保档案进行全面梳理，查缺补漏，以更高的标准做好环保档案体系建设工作。

9.落实环境信息公开制度，接受公众监督

自觉响应环境信息公开制度，利用厂界宣传栏、网站、地方媒体、报纸等媒介适时发布环境监测数据和环保生态管理状况，及时更新排污许可平台月度执行报告，每周上报全国污染源监测信息管理与共享平台相关监测数据，做到自行监测数据及环保生态管理状况公开。保障公众对环境信息知情权，接受环境管理机构、投资者、债权人和其他社会公众的监督，促进企业持续改进环境行为，积极履行保护环境的社会责任。

10.持续推动绿色冶金，创造良好生产生活环境。

（1）始终将绿色发展理念、方针及工作要求贯穿在公司生产运营各个环节，坚持使用绿色工艺，在节能环保工作方面实施环保技改举措。

（2）严格按照集团公司《环境秩序管理基本标准》（紫金办〔2016〕20号）、《关于持续开展环境秩序工作的通知》（紫金办〔2017〕38号）等文件精神，继续紧抓环境秩序整治不松懈、不弱化，持续考核评比，不断促进环境转变、管理升级和全员环境意识与职业操守素养的提升；同时，加强维护厂区生态环境，根据公司《土地绿化恢复管理技术标准》做好厂区绿化规划与养护工作，为职工创建创造良好生产生活环境。